TESLANEITOR

Vehículo robótico autónomo con detección de obstáculos

y registro fotográfico de eventos

Informe técnico de diseño preliminar

Fases 0 a 3: alcance, requisitos, selección de hardware y arquitectura

Asignatura: Sistemas Programables

Integrantes:

- Carlos Rivera Rodriguez 9002

- Armando Josue Caamal Rosado 9003

- Carlos Adrian Arana Herrera

- Carlos Eduado Tuz Euan

- Manuel Yah Dzul

- Leon

- Yoshuan Adrian Cauich Canul 9006

Índice

1. Resumen	3

1.1 Estado actual	3

2. Objetivo y alcance	4

2.1 Objetivo funcional	4

2.2 Alcance de la versión 1	4

3. Requisitos	5

3.1 Requisitos funcionales	5

3.2 Requisitos no funcionales	5

4. Hardware	6

4.1 Kit base disponible	6

4.2 Selección de la cámara	6

4.3 Componentes adicionales	6

5. Verificación de especificaciones	8

5.1 Hallazgos que modificaron el diseño	8

6. Arquitectura del sistema	10

6.1 Diagrama de bloques	10

6.2 Alimentación	10

6.3 Modificaciones eléctricas respecto al kit	10

6.4 Asignación de pines del Arduino Uno	11

6.5 Asignación de pines de la ESP32-CAM	11

7. Comunicación y registro de eventos	12

7.1 Protocolo entre el Arduino y la ESP32-CAM	12

7.2 Formato del registro	12

8. Comportamiento del vehículo	13

8.1 Máquina de estados	13

8.2 Parámetros iniciales	13

9. Gestión de fallos	15

10. Riesgos	16

11. Plan de pruebas	17

12. Planificación	18

12.1 Registro de decisiones	18

13. Cuestiones pendientes	19

13.1 Pendientes de aprobación	19

13.2 Información pendiente	19

Anexo A. Glosario	20

Referencias	21

# 1. Resumen

Teslaneitor es un vehículo robótico a pequeña escala que avanza de forma autónoma, detecta obstáculos con un sensor ultrasónico, se detiene antes de tocarlos, toma una fotografía, registra el evento y, por último, esquiva el obstáculo y continúa su recorrido.

El prototipo utiliza un kit educativo basado en Arduino Uno (chasis, motores, driver L298N y sensor HC-SR04). Como el kit no incluye cámara, se añade una ESP32-CAM, que toma las fotografías, las guarda en una tarjeta microSD junto con un registro de eventos y obtiene la fecha y la hora por Wi-Fi.

La decisión de diseño más importante es la separación de responsabilidades: el Arduino se encarga de todo lo relacionado con la seguridad (medir, frenar, esquivar) y la ESP32-CAM de la evidencia (foto y registro). Si la cámara falla, el vehículo sigue deteniéndose correctamente.

## 1.1 Estado actual

| Aspecto | Estado |
| --- | --- |
| Alcance y requisitos | Definidos y aprobados |
| Arquitectura de hardware | Definida (Arduino Uno + ESP32-CAM) |
| Especificaciones de componentes | Verificadas con datasheets, salvo el L298N y los motores |
| Diseño eléctrico, pines, protocolo y estados | Propuestos, pendientes de aprobación |
| Hardware físico | El kit está en camino; aún no hay mediciones |
| Firmware | No iniciado (fase 6) |

Ningún resultado de este documento procede todavía de pruebas físicas ni de simulaciones. Los datos que deben confirmarse se señalan explícitamente como por verificar o supuesto.

# 2. Objetivo y alcance

## 2.1 Objetivo funcional

- Desplazarse de forma autónoma en un entorno de pruebas controlado.

- Detectar obstáculos mediante un sensor de distancia.

- Detenerse cuando un obstáculo entre en la zona de seguridad.

- Capturar una fotografía de la escena en el momento de la detección.

- Registrar el evento con fecha y hora, distancia medida y estado del vehículo.

- Gestionar de forma segura los fallos del sensor, de la cámara y de la alimentación.

## 2.2 Alcance de la versión 1

| Incluido en la v1 | Fuera de la v1 |
| --- | --- |
| Chasis de 2 ruedas motrices y rueda loca (kit) | Reconocimiento de objetos con inteligencia artificial |
| Avance autónomo en línea recta | Navegación con mapa u odometría con encoders |
| Un sensor ultrasónico frontal | Control remoto por Bluetooth o aplicación móvil |
| Ciclo de detención, fotografía, evasión y continuación | Seguimiento de líneas (sensores TCRT5000) |
| Fotografía JPEG y registro CSV en microSD | PCB a medida (se usa protoboard) |
| Supervisión de batería y respuesta segura ante fallos | Sensores traseros o laterales |
| Interruptor físico de emergencia |  |

El núcleo del proyecto es la cadena detectar, detener, fotografiar, registrar y esquivar, ejecutada de forma segura. Todo lo que no contribuye a esa cadena queda para versiones posteriores.

# 3. Requisitos

Cada requisito tiene un método de verificación: P = prueba física, S = simulación, I = inspección o revisión, A = análisis o cálculo.

## 3.1 Requisitos funcionales

| ID | Requisito | Verif. |
| --- | --- | --- |
| RF-01 | El vehículo avanza de forma autónoma tras pulsar el botón de inicio. | P |
| RF-02 | Mide la distancia frontal a obstáculos entre 5 y 150 cm. | P, S |
| RF-03 | Se detiene sin contacto cuando un obstáculo está a menos de 25 cm (umbral configurable). | P |
| RF-04 | Captura una fotografía en 1 s o menos desde la detección. | P |
| RF-05 | Registra cada evento con fecha y hora, distancia, estado del vehículo, archivo de foto y resultado. | P, I |
| RF-06 | Tras la fotografía, esquiva el obstáculo y continúa solo si la vía está libre (más de 50 cm). | P |
| RF-07 | Ante lecturas de distancia inválidas, el vehículo se detiene. | P, S |
| RF-08 | Si la cámara falla, el vehículo se detiene igualmente y el evento se registra como «sin foto». | P |
| RF-09 | Con batería baja, el vehículo se detiene y registra el evento. | P |
| RF-10 | Tras un reinicio, los motores arrancan parados y se registra la causa del reinicio. | P |
| RF-11 | Un interruptor físico corta la alimentación de forma independiente del software. | P, I |

## 3.2 Requisitos no funcionales

| ID | Requisito | Verif. |
| --- | --- | --- |
| RNF-01 | Latencia entre la detección y la orden de parada de 100 ms o menos. | P |
| RNF-02 | Velocidad máxima de 0,3 m/s. | P, A |
| RNF-03 | Autonomía de al menos 20 minutos de operación continua. | P |
| RNF-04 | Coste de los componentes adicionales dentro del presupuesto (por definir). | I |
| RNF-05 | Ningún pin de un microcontrolador recibe una tensión superior a su máximo admisible. | A, I |
| RNF-06 | Alimentación de motores separada de la lógica, con masa común. | I |
| RNF-07 | Firmware modular, con pruebas unitarias de la lógica de decisión. | I, S |
| RNF-08 | Documentación, diagramas, lista de materiales y código versionados en Git. | I |
| RNF-09 | El registro sobrevive a un corte de alimentación (como máximo se pierde el último evento). | P |

Por qué 25 cm y 0,3 m/s

La distancia que recorre el vehículo desde que el obstáculo cruza el umbral hasta que se detiene es:

d = v · (t_medición + t_procesado) + d_frenado

Con v = 0,3 m/s, un ciclo de medida de 60 ms y unos 10 ms de procesado, el vehículo avanza unos 2 cm antes de recibir la orden de parada. A eso se suma la distancia de frenado, que se medirá en la prueba T2. El umbral de 25 cm deja un margen amplio, y se ajustará con los datos reales.

# 4. Hardware

## 4.1 Kit base disponible

El kit educativo, diseñado originalmente como siguelíneas, robot de sumo y evasor de obstáculos, incluye los componentes siguientes. Dimensiones con la pala: 25,5 × 16,5 × 9,5 cm; peso con pilas: 520 g.

| Componente | Cant. | Uso en la v1 |
| --- | --- | --- |
| Arduino Uno R3 (CH340) | 1 | Control y máquina de estados |
| Driver de motores L298N | 1 | Control de los dos motores |
| Motorreductor 1:48 de doble eje | 2 | Tracción |
| Rueda de 65 × 25 mm | 2 | Tracción |
| Rueda loca | 1 | Apoyo |
| Sensor ultrasónico HC-SR04 | 1 | Distancia frontal |
| Sensor infrarrojo TCRT5000 | 2 | No se usa |
| Módulo Bluetooth HC-06 / BT-04 | 1 | No se usa (ocupa el puerto serie) |
| Chasis de acrílico, tornillería y cables | 1 | Estructura |
| Pala de sumo | 1 | Se desmonta (taparía el sensor y la cámara) |
| Portapilas para 6 AA | 1 | Alimentación |

## 4.2 Selección de la cámara

El Arduino Uno solo tiene 2 kB de memoria RAM, de modo que no puede manejar imágenes. Se compararon cinco alternativas:

| Opción | Ventajas | Desventajas | Coste extra* |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Uno + ESP32-CAM | Reutiliza el kit; la parada no depende de la cámara; Wi-Fi para la hora | Adaptación de niveles en el UART; dos firmwares | 12–20 USD |
| B. ESP32 DevKit + ESP32-CAM | Más memoria y Wi-Fi en el control | Descarta el Uno sin necesidad real en la v1 | 20–30 USD |
| C. Uno + Raspberry Pi + cámara | Mejores fotos, Linux | Cara, consume mucho, arranque lento, la SD se corrompe con cortes | 45–80 USD |
| D. Uno + cámara SPI + módulo SD | Un solo microcontrolador | Más cara, lenta, deja la memoria del Uno al límite | 30–45 USD |
| E. Solo ESP32-CAM | Una sola placa | Pocos pines libres; la seguridad depende de la parte más frágil | 12–20 USD |

* Costes orientativos, pendientes de confirmar con proveedores.

Decisión: opción A. Es la más económica, aprovecha todo el kit y mantiene la seguridad en la placa más sencilla y fiable.

## 4.3 Componentes adicionales

| Componente | Cant. | Función | Coste aprox.* |
| --- | --- | --- | --- |
| ESP32-CAM AI-Thinker (cámara OV2640) | 1 | Fotografía, microSD, hora NTP, registro | 6–10 USD |
| Programador USB ESP32-CAM-MB | 1 | Programar la ESP32-CAM | 3–5 USD |
| Tarjeta microSD de 4–8 GB (FAT32) | 1 | Fotos y registro | 4–8 USD |
| Adaptador de nivel bidireccional BSS138 (4 canales) | 1 | Comunicación entre 5 V y 3,3 V | 1–2 USD |
| Convertidor buck a 5 V (p. ej. MP1584) | 1 | Alimentación de la ESP32-CAM | 1–3 USD |
| Condensadores 470 µF/16 V y 100 nF (×3) | — | Desacoplo y filtrado | < 1 USD |
| Resistencias 10 kΩ (×2) y 100 kΩ (×1) | — | Pull-down y divisor de batería | 1–3 USD |
| Pulsador e interruptor de palanca | 1 + 1 | Inicio y parada de emergencia | 1–2 USD |
| Pilas AA NiMH y cargador | 6 | Alimentación recargable | 10–20 USD |

Coste estimado: 17–33 USD sin pilas; 27–53 USD con pilas y cargador. Se usarán pilas NiMH, porque mantienen mejor la tensión con los picos de corriente de los motores.

# 5. Verificación de especificaciones

Antes de diseñar el circuito se contrastaron las especificaciones críticas con la documentación de los fabricantes. Los números entre corchetes remiten a la sección de referencias.

| Componente | Parámetro | Valor | Fuente | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ATmega328P (Uno) | Tensión máxima en un pin | −0,5 V a VCC + 0,5 V | [1] | Verificado |
| ATmega328P | Entrada alta mínima (VIH) | 0,6·VCC = 3,0 V a 5 V | [1] | Verificado |
| ATmega328P | Referencia interna del ADC | 1,1 V (1,0–1,2 V) | [1] | Verificado |
| Arduino Uno R3 | Tensión en VIN | 6–20 V | [2] | Verificado (placa oficial) |
| Arduino Uno R3 | Memoria | 32 kB flash, 2 kB SRAM | [2] | Verificado |
| ESP32 | Entrada alta máxima | VDD + 0,3 V (3,6 V) | [4] | Verificado |
| ESP32 | Salida alta mínima (VOH) | 0,8·VDD = 2,64 V | [4] | Verificado |
| ESP32-CAM | Alimentación | 4,75–5,25 V | [6] | Fuente secundaria |
| ESP32-CAM | Consumo | 180 mA (310 mA con flash) | [6] | Fuente secundaria |
| HC-SR04 | Alimentación / consumo | 5 V / 15 mA | [5] | Verificado |
| HC-SR04 | Rango y ángulo | 2 cm – 4 m; 15° | [5] | Verificado |
| HC-SR04 | Ciclo de medida | más de 60 ms | [5] | Verificado |
| HC-SR04 | Objeto medible | mín. 0,5 m², superficie lisa | [5] | Verificado |
| L298N | Caída de tensión, niveles de entrada | — | [8] | Por verificar |
| Motores 1:48 | Tensión, velocidad, corriente | — | — | Se medirá (T2) |

## 5.1 Hallazgos que modificaron el diseño

### Hallazgo 1: el enlace de 3,3 V a 5 V no está garantizado

La ESP32-CAM solo garantiza 2,64 V como «1» lógico de salida, mientras que el Arduino necesita al menos 3,0 V para leer un «1». Conectarlos directamente podría funcionar con unas placas y fallar con otras. Solución: un adaptador de nivel bidireccional para las dos líneas del puerto serie.

Concepto: márgenes de ruido

Para saber si dos circuitos se entienden, se compara el peor caso de la salida (VOH mínima) con el peor caso de la entrada (VIH mínima). Si la salida mínima no supera la entrada mínima, el circuito funciona por suerte, no por diseño.

### Hallazgo 2: el sensor necesita objetos grandes y lisos

El fabricante del HC-SR04 indica que el objeto debe tener al menos 0,5 m² y una superficie lo más lisa posible. Objetos pequeños, finos o blandos (una botella, la pata de una silla, una prenda) pueden no detectarse. Consecuencia: las pruebas se harán con cajas grandes y paredes, y esto se documenta como limitación de la v1.

### Hallazgo 3: alimentación del Arduino por VIN

El regulador de 5 V del módulo L298N necesita varios voltios de margen, y con pilas NiMH su salida podría quedar por debajo de 5 V. Solución: el Arduino se alimenta por su entrada VIN directamente desde la batería, a través de su propio regulador.

### Hallazgo 4: medición de la batería con referencia interna

Si el convertidor analógico-digital usa VCC como referencia, cualquier variación de VCC falsea la lectura de la batería. Solución: usar la referencia interna de 1,1 V y calibrarla con el multímetro, porque su tolerancia es de ±10 %.

### Hallazgo 5: capacidad de la tarjeta microSD

La especificación de la ESP32-CAM indica tarjetas de hasta 4 GB. Se usará una de 4–8 GB formateada en FAT32.

### Hallazgo 6: pines de arranque de la ESP32-CAM

Los pines GPIO0, 2, 12 y 15 se leen durante el arranque (strapping). Un nivel incorrecto en GPIO12 puede impedir que la placa arranque. Regla: no conectar nada externo a esos pines.

# 6. Arquitectura del sistema

## 6.1 Diagrama de bloques

Figura 1. Diagrama de bloques de Teslaneitor.

## 6.2 Alimentación

Los motores toman la corriente directamente de la batería a través del L298N. El Arduino y la ESP32-CAM tienen cada uno su propio regulador. Así, un pico de corriente de los motores hace caer la tensión de la batería, pero la lógica no se reinicia mientras esa tensión se mantenga por encima de unos 6,2 V (esto se comprobará en la prueba T4).

Todas las masas están unidas: batería, L298N, Arduino, convertidor buck, ESP32-CAM y adaptador de nivel. Sin una masa común, las señales de control no tienen una referencia y el sistema se comporta de forma errática.

## 6.3 Modificaciones eléctricas respecto al kit

| # | Modificación | Motivo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Arduino alimentado por VIN desde la batería | Evitar la caída de tensión del regulador del L298N (hallazgo 3) |
| 2 | Buck de 5 V propio para la ESP32-CAM, con 470 µF + 100 nF | Sus picos de consumo con Wi-Fi provocarían reinicios |
| 3 | Adaptador de nivel BSS138 en el puerto serie | Proteger la ESP32-CAM (no tolera 5 V) y garantizar la lectura en el Uno (hallazgo 1) |
| 4 | Resistencias pull-down de 10 kΩ en ENA y ENB del L298N | Mantener los motores parados mientras el Arduino arranca o se reinicia |
| 5 | Divisor 100 kΩ / 10 kΩ + 100 nF hacia A0 | Medir la batería sin superar 1,1 V (hallazgo 4) |
| 6 | Interruptor general en serie con la batería | Parada de emergencia física (RF-11) |
| 7 | Bluetooth y TCRT5000 desconectados; pala desmontada | Liberar el puerto serie y despejar el sensor y la cámara |
| 8 | Cables de potencia soldados o con bornas, fuera de la protoboard | Los contactos de la protoboard no soportan bien la corriente de los motores |

Concepto: diseño a prueba de fallos

El estado por defecto ante cualquier duda (un reinicio, una lectura inválida, una cámara que no responde) es motores parados. Las resistencias pull-down lo garantizan incluso por hardware: mientras el Arduino arranca, sus pines no tienen un nivel definido, pero las resistencias fuerzan las señales de habilitación a 0.

## 6.4 Asignación de pines del Arduino Uno

El firmware y el cableado serán nuevos, de modo que la asignación no depende del cableado original del kit.

| Pin | Señal | Notas |
| --- | --- | --- |
| D0 / D1 | USB (programación y depuración) | Libres: se puede programar sin desconectar nada |
| D2 / D3 | RX / TX hacia la ESP32-CAM | Puerto serie por software, a través del adaptador de nivel |
| D4 | Botón de inicio | Pull-up interno; el botón va a GND |
| D5 / D6 | ENA / ENB (PWM de los motores) | Pull-down de 10 kΩ |
| D7 / D8 | IN1 / IN2 (sentido del motor izquierdo) |  |
| D9 / D10 | IN3 / IN4 (sentido del motor derecho) |  |
| D11 / D12 | ECHO / TRIG del HC-SR04 | Compatibles directamente (5 V) |
| D13 | LED de estado | LED integrado; parpadeo según el estado |
| A0 | Tensión de la batería | Referencia interna de 1,1 V |
| A1–A5 | Libres | Reserva para un segundo sensor |

## 6.5 Asignación de pines de la ESP32-CAM

| GPIO | Uso | Notas |
| --- | --- | --- |
| GPIO1 / GPIO3 | Puerto serie hacia el Arduino | Es el mismo puerto de programación: se programa en la placa MB y luego se monta en el vehículo |
| GPIO2, 14, 15 | microSD en modo 1 bit | Libera GPIO4, 12 y 13 |
| GPIO0, 2, 12, 15 | Pines de arranque | Sin conexiones externas |
| GPIO4 | LED de flash | Apagado en la v1 |

# 7. Comunicación y registro de eventos

## 7.1 Protocolo entre el Arduino y la ESP32-CAM

Se usa texto ASCII, un mensaje por línea, a 9600 bps. Al ser texto, cualquier monitor serie permite leer la comunicación durante la depuración.

| Sentido | Mensaje | Significado |
| --- | --- | --- |
| De la cámara al Arduino | READY,<ntp_ok> | Cámara y microSD listas; ntp_ok = 1 si hay hora real |
| Del Arduino a la cámara | BOOT,<causa> | Registrar la causa del último reinicio del Arduino |
| Del Arduino a la cámara | EVT,<seq>,<dist_cm>,<estado>,<bat_mV> | Obstáculo detectado: tomar foto y registrar |
| Del Arduino a la cámara | LOG,<seq>,<estado>,<código>,<bat_mV> | Evento sin foto (fallo, batería baja) |
| De la cámara al Arduino | ACK,<seq>,<archivo> | Foto y registro correctos |
| De la cámara al Arduino | ERR,<seq>,<código> | CAM = fallo de captura; SD = fallo de escritura |

- El número de secuencia (seq) empareja cada respuesta con su evento y permite detectar mensajes perdidos.

- Las líneas mal formadas se descartan.

- Si no llega respuesta en 1,5 s, el Arduino considera el evento «sin foto» y continúa el ciclo con el vehículo detenido.

- Al arrancar, la ESP32-CAM envía mensajes de sistema; el Arduino los ignora hasta recibir READY.

## 7.2 Formato del registro

El registro se guarda en /log.csv, en la microSD. Cada línea se escribe y se cierra en el momento del evento, para que un corte de alimentación no destruya los anteriores (RNF-09).

fecha_hora,uptime_ms,seq,tipo,distancia_cm,estado,bateria_mV,foto,resultado

2026-11-10T10:15:02,183422,7,EVT,23,DETENIDO,7150,/img/20261110_101502_7.jpg,OK

SIN_HORA,1203,0,BOOT,,SEGURO,,,POWER_ON

La fecha y la hora se obtienen por NTP a través del Wi-Fi del lugar de pruebas. Si no hay sincronización, se registra SIN_HORA junto con el tiempo desde el arranque, que permite ordenar los eventos igualmente.

# 8. Comportamiento del vehículo

## 8.1 Máquina de estados

El firmware del Arduino se organiza como una máquina de estados no bloqueante: en cada momento el vehículo está en un único estado, y solo cambia cuando se cumple una condición concreta.

Figura 2. Máquina de estados del Arduino Uno.

| Estado | Motores | Qué hace |
| --- | --- | --- |
| SEGURO | Parados | Estado inicial. Autodiagnóstico: lectura válida del sensor, batería correcta y cámara lista. |
| AVANZANDO | Adelante, máx. 0,3 m/s | Mide la distancia cada 60 ms. |
| DETENIDO | Freno activo | Frena cortocircuitando los motores a través del driver; espera 300 ms para que la foto salga nítida. |
| EVIDENCIA | Parados | Pide la foto y espera la respuesta (máximo 1,5 s). |
| EVASIÓN | Retroceso corto y giro | Retrocede unos 10 cm, gira unos 90° y vuelve a medir. |
| FALLO | Parados | El LED indica el fallo; solo sale con el botón (intervención humana). |

## 8.2 Parámetros iniciales

| Parámetro | Valor inicial | Cómo se ajustará |
| --- | --- | --- |
| Umbral de parada | 25 cm | Con la distancia de frenado medida en T2 |
| Umbral de vía libre | 50 cm | Pruebas de evasión (T6) |
| Ciclo de medida | 60 ms | Mínimo recomendado por el fabricante |
| Batería baja | < 6,6 V (aprox. 1,1 V por celda) | Curva de descarga medida (supuesto inicial) |
| Fallos para pasar a FALLO | 3 lecturas inválidas; 3 fallos de cámara; 4 giros sin salida | Pruebas de inyección de fallos (T7) |

Concepto: histéresis

El vehículo se para a 25 cm, pero solo reanuda la marcha con más de 50 cm libres. Con un único umbral, un obstáculo situado justo a 25 cm haría que el vehículo arrancara y frenara una y otra vez.

Concepto: latencia frente a filtrado

El vehículo se detiene con la primera lectura válida por debajo del umbral, sin promediar. Un falso positivo solo provoca una parada innecesaria, que es un fallo seguro; promediar tres lecturas retrasaría la reacción unos 120 ms.

# 9. Gestión de fallos

| Fallo | Cómo se detecta | Respuesta | Req. |
| --- | --- | --- | --- |
| Sensor desconectado o averiado | La señal ECHO nunca sube tras el disparo | Lectura inválida; FALLO tras 3 seguidas | RF-07 |
| Sin obstáculo en el rango | ECHO sube pero el pulso es largo | Se interpreta como vía libre, no como error | RF-02 |
| Fallo de cámara o microSD | Mensaje ERR o falta de respuesta | Evento «sin foto»; FALLO tras 3 seguidos | RF-08 |
| Cámara sin respuesta al arrancar | No llega READY | El vehículo no sale de SEGURO | RF-08 |
| Batería baja | Lectura de A0 filtrada | FALLO y registro del evento | RF-09 |
| Reinicio del Arduino | Registro de la causa al arrancar | Motores parados por las pull-down; mensaje BOOT | RF-10 |
| Bloqueo del programa | Watchdog (aprox. 0,5 s) | Reinicio y paso a SEGURO | RF-10 |
| Emergencia | Decisión humana | Interruptor general | RF-11 |

Limitación aceptada: si la ESP32-CAM falla por completo, el evento no queda registrado en la microSD; el Arduino solo puede informar por su puerto USB.

Supuesto pendiente de comprobar: distinguir un sensor desconectado de la ausencia de obstáculo se basa en que un HC-SR04 que funciona siempre levanta la señal ECHO tras el disparo, aunque no reciba eco. Este comportamiento no figura en el datasheet y se comprobará en la prueba T1.

# 10. Riesgos

Probabilidad (P) e impacto (I): A = alto, M = medio, B = bajo.

| ID | Riesgo | P | I | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Los picos de corriente de los motores reinician la lógica | A | A | Reguladores separados, condensadores, cables cortos, masa común |
| R-02 | Una señal de 5 V daña la ESP32-CAM | M | A | Adaptador de nivel; medir con multímetro antes de conectar |
| R-03 | El sensor no detecta objetos pequeños, blandos o inclinados | A | A | Obstáculos de prueba grandes y lisos; limitación documentada; segundo sensor en la v1.1 |
| R-04 | Inestabilidad de la ESP32-CAM (alimentación, SD, temperatura) | A | M | Alimentación dedicada; el control no depende de ella; timeout |
| R-05 | Corrupción del registro por un corte de energía | M | M | Escritura y cierre por evento; formato por líneas |
| R-06 | Mal uso de las baterías | B | A | Cargador adecuado; no cargar sin supervisión |
| R-07 | Distancia de frenado mayor de lo estimado | M | M | Medirla en T2; limitar la velocidad; freno activo |
| R-08 | Pines de arranque de la ESP32-CAM mal utilizados | M | M | Sin conexiones en GPIO0, 2, 12 y 15 |
| R-09 | Plazo del semestre insuficiente | M | A | Alcance reducido y fases con entregables |
| R-10 | Componentes clónicos con especificaciones distintas | M | M | Probar cada módulo por separado antes de integrar |
| R-11 | La simulación no refleja el comportamiento eléctrico real | A | B | Simular solo la lógica; validar lo eléctrico en el banco |
| R-12 | Falsos contactos en la protoboard por la vibración | A | M | Cables cortos y fijados; potencia fuera de la protoboard |
| R-13 | Choque al retroceder (no hay sensor trasero) | M | B | Retroceso corto y lento |
| R-14 | Bucle de reinicios del watchdog en clones del Uno | M | M | Comprobarlo en T0; regrabar el bootloader si es necesario |
| R-15 | Error de medida si llegan datos serie durante la lectura | B | B | El error hace ver el obstáculo más cerca (dirección segura) |

# 11. Plan de pruebas

Las pruebas se realizan por etapas; cada una debe superarse antes de pasar a la siguiente. Los criterios de aceptación se fijan antes de probar.

| ID | Prueba | Procedimiento | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| T0 | Kit original | Montar según el fabricante y cargar su ejemplo; medir la batería en reposo y en marcha; probar el watchdog | Funciona como indica el fabricante; tensiones anotadas |
| T1 | Sensor | Obstáculo a 10, 25, 50 y 100 cm (20 lecturas cada uno); desconectar el ECHO | Error medio máximo de ±2 cm; sin eco nunca se interpreta como vía libre |
| T2 | Motores | Cronometrar 1 m a distintos PWM; medir la distancia de frenado desde 0,3 m/s | PWM calibrado a un máximo de 0,3 m/s; frenado medido |
| T3 | Cámara aislada | 20 capturas con hora NTP y registro | 20/20 correctas y legibles en el PC |
| T4 | Cámara con motores | 10 min de motores en marcha con capturas cada 10 s | Ningún reinicio |
| T5 | Comunicación | Medir niveles con el multímetro antes de conectar; enviar 50 eventos | 50/50 confirmados |
| T6 | Integración | 10 aproximaciones a obstáculos distintos | 10/10 sin contacto; foto en 1 s o menos; registro completo |
| T7 | Inyección de fallos | Desconectar el sensor; retirar la SD; desconectar la cámara; reiniciar el Arduino en marcha; pilas descargadas | En todos los casos: motores parados y evento registrado o informado |

# 12. Planificación

| Fase | Entregables | Criterio de aceptación | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. Definición del problema | Alcance y requisitos | Requisitos medibles y aprobados | Completada |
| 1. Investigación | Comparación de alternativas | Decisión justificada | Completada |
| 2. Especificaciones | Datos verificados con fuentes | Valores críticos con fuente primaria | En curso (falta el L298N) |
| 3. Arquitectura | Bloques, pines, protocolo y estados | Sin conflictos de pines ni de niveles | Pendiente de aprobación |
| 4. Selección de componentes | Lista de materiales con proveedores | Dentro del presupuesto; aprobación antes de comprar | Pendiente |
| 5. Diseño electrónico y mecánico | Esquema en KiCad; soportes en FreeCAD | ERC sin errores; piezas montables | Pendiente |
| 6. Diseño del firmware | Módulos, estados, protocolo, registro | Trazabilidad con los requisitos | Pendiente |
| 7. Simulación y pruebas unitarias | Pruebas de la lógica; simulación en Wokwi | Todas las pruebas superadas | Pendiente |
| 8. Integración | Prototipo montado por etapas | Pruebas T0–T5 superadas | Pendiente (kit en camino) |
| 9. Validación experimental | Resultados de T6 y T7 | Todos los requisitos con evidencia | Pendiente |
| 10. Documentación final | Informe, presentación y vídeo | Documentos, BOM y código coherentes | Pendiente |

## 12.1 Registro de decisiones

| ID | Decisión | Motivo |
| --- | --- | --- |
| D-01 | Arquitectura con dos microcontroladores, comunicados por puerto serie | Aislar la seguridad de los fallos de la cámara (concretada en D-04) |
| D-02 | Montaje en protoboard, sin PCB en la v1 | La PCB no es obligatoria |
| D-03 | Hora por NTP (hay Wi-Fi en el lugar de pruebas) | Sin coste adicional; reloj externo opcional |
| D-04 | Arduino Uno del kit + ESP32-CAM | Máxima reutilización del kit y menor coste |
| D-05 | Ciclo: detenerse, fotografiar, esquivar y continuar | Requisito funcional del proyecto |
| D-06 | Pala desmontada; Bluetooth y sensores de línea fuera de la v1 | Despejar el sensor y liberar el puerto serie |
| D-07 | Alimentación con 6 pilas AA NiMH | Mejor comportamiento con picos de corriente; recargables |

# 13. Cuestiones pendientes

## 13.1 Pendientes de aprobación

- Asignación de pines del Arduino y de la ESP32-CAM (sección 6).

- Protocolo de comunicación y formato del registro (sección 7).

- Respuesta ante fallos de cámara en marcha: continuar sin fotos y pasar a FALLO tras 3 fallos seguidos.

- Parámetros iniciales de la sección 8.2.

## 13.2 Información pendiente

- Presupuesto máximo y fecha de entrega.

- Datasheet del L298 (caída de tensión y niveles de entrada).

- Código y diagramas del fabricante del kit.

- Regulador real del Arduino clónico (al recibir la placa).

- Características reales de los motores (se medirán en T2).

# Anexo A. Glosario

| Término | Significado |
| --- | --- |
| ADC | Convertidor analógico-digital: transforma una tensión en un número. |
| Brown-out | Caída momentánea de la tensión de alimentación que provoca el reinicio de un microcontrolador. |
| Buck | Convertidor que reduce la tensión con alta eficiencia (por ejemplo, de 7,2 V a 5 V). |
| Fail-safe | Diseño en el que cualquier fallo lleva el sistema a un estado seguro. |
| GPIO | Pin de entrada o salida de propósito general de un microcontrolador. |
| Histéresis | Uso de dos umbrales distintos para activar y desactivar una acción, que evita oscilaciones. |
| NTP | Protocolo para obtener la fecha y la hora exactas desde Internet. |
| Pull-down | Resistencia que mantiene una señal en 0 cuando nadie la controla. |
| PWM | Modulación por ancho de pulso: regula la potencia media que recibe un motor. |
| Strapping | Pines cuyo nivel se lee al arrancar para decidir el modo de arranque. |
| UART | Puerto serie asíncrono: comunicación entre dos dispositivos con una línea de envío y otra de recepción. |
| VIH / VOH | Tensión mínima que una entrada reconoce como «1» / tensión mínima que una salida garantiza como «1». |
| Watchdog | Temporizador que reinicia el microcontrolador si el programa se bloquea. |

# Referencias

[1] Microchip Technology, «ATmega48A/PA/88A/PA/168A/PA/328/P Data Sheet», DS40002061B, 2020.

[2] Arduino, «Arduino UNO R3 User Manual», SKU A000066. Disponible en: docs.arduino.cc

[3] Arduino, «UNO R3 Full Pinout», A000066. Disponible en: docs.arduino.cc

[4] Espressif Systems, «ESP32 Series Datasheet», v5.3. Disponible en: documentation.espressif.com

[5] ElecFreaks, «Ultrasonic Ranging Module HC-SR04», hoja de datos.

[6] Universal-Solder, «Ai-Thinker ESP32-CAM», v1.0, 2021 (reproduce las especificaciones de Ai-Thinker).

[7] Ai-Thinker, documentación de la ESP32-CAM. Disponible en: docs.ai-thinker.com/en/esp32-cam

[8] STMicroelectronics, «L298 Dual Full-Bridge Driver», hoja de datos. Disponible en: st.com

[9] Espressif Systems, «esp32-camera», controlador de la cámara. Disponible en: github.com/espressif/esp32-camera

[10] OmniVision, «OV2640 Color CMOS UXGA Camera Chip», hoja de datos.

[11] Espressif Systems, «ESP-IDF Programming Guide: GPIO». Disponible en: docs.espressif.com